ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19

Наименование работы: Измерение мощности и определение сдвига фаз между током и напряжением в цепях переменного тока.

Цель работы: Ознакомиться с различными способами измерения параметров цепей переменного тока; определить активную мощность, коэффициент мощности cos φ, реактивную мощность, полное, активное и реактивное сопротивления с помощью электроизмерительных приборов и осциллографа.

Приборы: ваттметр электродинамической системы, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф ОМЛ, эталонный конденсатор C₀, катушка индуктивности с выдвижным сердечником, конденсаторы C₁, C₂, резисторы R₁, R₂, понижающий трансформатор 220/3 В.

Упражнение 1. Определение мощности и сдвига фаз с помощью электроизмерительных приборов

Рабочие формулы:

cos φ = Pа / (Iэф · Vэф);     Pr = √(Iэф²·Vэф² − Pа²);     Z = Vэф / Iэф;     R = Pа / Iэф²;     |ωL−1/ωC| = Pr / Iэф²

Таблица 1

Результаты измерений и вычислений (Упражнение 1)

| Нагрузка | Pа, Вт | Vэф, В | Iэф, А | cos φ | Pr, ВАр | Z, Ом | R, Ом | ¦ωL−1/ωC¦, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 37.5 | 34.5 | 1.1 | 0.988 | 5.8 | 31.4 | 31 | 4.8 |
| C | 2.5 | 35 | 1.05 | 0.068 | 36.7 | 33.3 | 2.3 | 33.3 |
| L | 9 | 35 | 1.6 | 0.161 | 55.3 | 21.9 | 3.5 | 21.6 |
| R+C | 20 | 35 | 0.65 | 0.879 | 10.8 | 53.8 | 47.3 | 25.7 |
| C+L | 30 | 34.5 | 2.75 | 0.316 | 90 | 12.5 | 4 | 11.9 |
| R+L+C | 35 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 34.5 | 35 | 0 |

Пример расчёта для нагрузки R:

cos φ = 37.5 / (1.1 · 34.5) = 37.5 / 37.95 = 0.988

Pr = √(1.1² · 34.5² − 37.5²) = √(1440.2 − 1406.25) = 5.8 ВАр

Z = 34.5 / 1.1 = 31.4 Ом

R = 37.5 / 1.1² = 31 Ом

|ωL−1/ωC| = 5.8 / 1.1² = 4.8 Ом

Примечание: для цепи R+L+C измеренное значение Pа / (Iэф·Vэф) = 35 / 34,5 ≈ 1,01 > 1, что является следствием погрешности измерений приборов. В расчёте принято cos φ = 1,00.

Упражнение 2. Измерение сдвига фаз с помощью осциллографа

Метод: на горизонтальные пластины осциллографа подаётся напряжение с эталонного конденсатора C₀ (пропорционально току), на вертикальные — полное напряжение на исследуемом участке. На экране наблюдается эллипс Лиссажу. Сдвиг фаз определяется по формуле:

cos φ = x / xm ,

где x — координата точки пересечения эллипса с осью абсцисс (при y = 0), xm — амплитуда по оси x (полуось эллипса).

Величины x и xm измерялись непосредственно по сетке экрана осциллографа в миллиметрах.

Таблица 2

Результаты измерений и вычислений (Упражнение 2)

| Цепь | x, мм | xm, мм | cos φ = x/xm | φ, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 7 | 7 | 1.000 | 0 |
| C | 1 | 4 | 0.250 | 75.5 |
| L | 4 | 10 | 0.400 | 66.4 |
| R+C | 1 | 4 | 0.250 | 75.5 |
| C+L | 1 | 5 | 0.200 | 78.5 |
| R+L+C | 1 | 4 | 0.250 | 75.5 |
| R+L | 7 | 8 | 0.875 | 29 |

Пример расчёта для цепи R+L:

cos φ = x / xm = 7 / 8 = 0,875

φ = arccos(0,875) = 29,0°

Выводы

1. В цепи с чисто активным сопротивлением R коэффициент мощности cos φ = 0,988 (упр. 1) и cos φ = 1,000 (упр. 2) — ток и напряжение совпадают по фазе, реактивная мощность практически равна нулю (Pr = 5,8 ВАр). На экране осциллографа эллипс вырождается в отрезок прямой, совпадающий с осью x.

2. В цепи с конденсатором C cos φ = 0,068 (упр. 1) и 0,250 (упр. 2), сдвиг фаз составляет 86° и 75° соответственно — ток опережает напряжение почти на 90°. В цепи с катушкой индуктивности L cos φ = 0,161 (упр. 1) и 0,400 (упр. 2), сдвиг фаз 81° и 66° — напряжение опережает ток. В обоих случаях активная мощность мала, а реактивная велика.

3. Последовательное включение резистора с реактивными элементами (R+C, R+L, R+L+C) существенно увеличивает cos φ по сравнению с чисто реактивной нагрузкой. Наибольший cos φ в упражнении 1 получен для цепи R+C: 0,879, наименьший — для C+L: 0,316.

4. Расхождение значений cos φ, полученных двумя методами, объясняется погрешностями отсчёта по сетке осциллографа (точность ±0,5 мм при измерении x и xm) и погрешностями класса точности ваттметра, амперметра и вольтметра.